QMC1 Z2

Технічна анкета для скраги – обробка крайки

| Номер скарги | Дата введення | Номер артикулу |  | Заявлена кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Причина скарги |  |  |  |  |
| Адреса постачальника |  |  | Адреса клієнта |  |
| ХРАНІПЕКС ТзОВ 81134 Україна, Львівська область, Пустомитівський район с. Липники, вул. Стрийська 24А |  |  |  |  |
| Продавець |  |  | Контактна особа клієнта |  |

| Ні: | Питання та відповіді для пошуку першопричини проблеми |
| --- | --- |
| Частина I. - Загальні питання |  |
| 1 | Крайкооблицювальний верстат – тип та виробник • |
| 2 | Тип клею, сорт і виробник • |
| 3 | Тип плити ДСП ☐ МДФ ☐ • |
| 4 | Тип крайки та виробник • |
| 5 | Надати дані з меблевої крайки етикетки • |
| 6 | Швидкість обробки/швидкість подачі • |
| 7 | Крайкування ПРЯМЕ ☐ НЕПРЯМЕ ☐ • |
| 8 | Було використано попереднє фрезерування ТАК☐ НІ☐ • |
| 9 | Яке було навантаження на притискний валик? • |
| 10 | Температура крайки перед склеюванням ⁰C • |
| 11 | Температура плити перед наклеюванням ⁰C • |
| 12 | Вміст вологи в плитах — ДСП , МДФ • |
| 13 | Кімнатна температура під час обробки • |
| 14 | Відносна вологість у приміщенні під час обробки • |
| 15 | Час виходу з ладу — момент, коли крайка відшаровується від плити • |
| 16 | Випробування водою​ праймер . ТАК☐ НІ☐ • • |
| 17 | Перевірка профілю крайки OK ☐NOK☐ • |
| Частина II. – при обробці EVA/PO/APAO |  |
| 18 | Температура нагрівання (установлене значення відображається на дисплеї) ⁰C • |
| 19 | Реальна температура клею (необхідно вимірювати на валику/насадці, а не зчитувати з дисплея) ⁰C • |
| 20 | Чистота плавильного бачка – сфотографуйте • Якщо коментарів немає |
| 21 | перевірка якості клейового шару • рівномірність = OK ☐ NOK ☐ • рівень покриття = OK ☐NOK ☐ • заповнення клейового шва клеєм = OK ☐NOK ☐ • кількість клею = OK ☐NOK ☐ |
| 22 | Надати дані з​ етикетки ( партія , дата ) • |
| 23 | Чи було проведено випробування краю на самовідшарування? ТАК ☐НІ☐ |
| 24 | Якщо так, то через скільки часу після приклеювання крайки вона відклеїлася? • |

| Частина III. – при обробці PUR |  |
| --- | --- |
| 25 | Температура нагрівання (установлене значення відображається на дисплеї) ⁰C • |
| 26 | Справжня температура клею (необхідно вимірювати на валику/насадці, а не зчитувати з дисплея) ⁰C • |
| 27 | перевірка якості клейового шару • рівномірність = OK ☐ NOK ☐ • рівень покриття = OK ☐NOK ☐ • заповнення клейового шва клеєм = OK ☐NOK ☐ • кількість клею = OK ☐NOK ☐ |
| 28 | Час затвердіння • кількість днів………… |
| 29 | Вологість повітря під час реакції клею ВИМІРЮВАНЕ — ВИМІРАНЕ ЗНАЧЕННЯ …… ☐ НЕВИМІРЮВАНЕ ☐ • |
| 30 | Надати дані з​ етикетки ( партія , дата ) • |
| 31 | Чи було проведено випробування краю на самовідшарування? ТАК ☐НІ☐ |
| 32 | Якщо так, то через скільки часу після приклеювання крайки вона відклеїлася? • |
| Частина IV. - коли Hot air /лазер / |  |
| 33 | Тип обладнання, Тип машини, виробник машини, номер машини |
| 34 | Температура та тиск гарячого повітря (установлене значення видно на дисплеї) • |
| 35 | Вихідна потужність лазерного/ІЧ/МВт обладнання в Дж або кВт • |
| Частина V. – необхідна додаткова інформація |  |
| Додати | Додаткова інформація • |
| Самп | Запрошуємо зразок заявленої крайки та частини клеєної плити – надання зразка крайки важливе для правильної оцінки |
| Доказ​​ | Зробіть фотографію або відеозапис заявленої проблеми – необхідно – чи отримані докази та де вони знаходяться |
|  | Сфотографуйте або забезпечте етикетку із заявлених товарів. – необхідно. |

Інструкція щодо заповнення анкети :

- Постачальник (QM) заповнює світло-сірі лінії та стовпці

- Продавець HRANIPEX разом із клієнтом заповнює темно-сірі рядки та стовпці.

Будь ласка, заповніть анкету та надішліть її до HRANIPEX на адресу ua-hranipex@hranipex.com